Equipamentos:

Switch

Interface:

- 24 Portas Rj-45 10/100/1000

- 4 Portas Combo SFP Com Módulos e Suporte a Fibra Multímodo

Funcionalidades:

- Plug-and-Play;

- Store-and-Forward;

- Auto MDI/MDI-X em cada porta;

- Qualidade de Serviço (QoS);

- Suporte Níveis de Prioridade 802.1p e DSCP;

- Gerenciamento WEB (http);

- Suporte a VLAN baseado por porta 802.1Q;

- Suporte a VLAN Tag;

- Controle de Broadcast;

- Suporte a entrocamento (Port Truck);

- Espelhamento de Porta (Port Mirroring);

- Limitação de Taxa de Transmissão (Rate Limiting);

- Suporte a “Jumbo Frame”;

- Diagnóstico de Cabos;

- Suporte a Filtrage IP;

- Snooping IGMP;

- Chassi com Suporte Instalação rack 19”;

Leds de Diagnóstico:

- Leds para visualização por sistema de energia;

- Leds para visualização por porta Enlace / Atividade;

Padrões:

- IEEE 802.3 10 Base-T (Ethernet);

- IEEE 802.3u 100 Base –TX (Fast Ethernet);

- IEEE 802.3u 1000 BASE-TX (Gigabit Ethernet);

- IEEE 802.1P Priority Tags;

- IEEE 802.1Q VLAN;

- IEEE 802.1ac VLAN Tagging;

Alimentação:

- Fonte Interna 100-240 VAC,  50//60Hz;

Conformidade:

- Anatel;

- FCC;

- CE;

RÁDIO WIRELESS

Access Point

Padrões:

- IEEE 802.11b;

- IEEE 802.11g;

- IEEE 802.3;

- IEEE 802.3u;

Modos de Operação:

- Access Point;

- Repeter;

- WDS;

- Bridge;

Segurança:

- 64/128 – bit WEP (RC4);

- Mac Address Filtering;

- WPA (Wi-Fi Protected Access);

- SSID Broadcast Disable Funtion;

Taxa de Transferência:

- 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 e 6 Mbps;

- 802.11b: 11, 5.5, 2. 1 Mbps;

Sensibilidade de Recepção IEEE 802.11g

- -65dBm@PER10% in 54M 64QAM;

- -66dBm@PER10% in 48M 64QAM;

- -70dBm@PER10% in 36M 16QAM;

- -74dBm@PER10% in 24M 16QAM;

- -77dBm@PER10% in 18M QPSK;

- -79dBm@PER10% in 12M QPSK;

- -81dBm@PER10% in 9M BPSK;

- -82dBm@PER10% in 6M BPSK;

Sensibilidade de Recepção IEEE 802.11b

- -82dBm@PER8% in 54M 64QAM;

- -85dBm@PER8% in 48M 64QAM;

- -87dBm@PER8% in 36M 16QAM;

- -87dBm@PER8% in 24M 16QAM;

Força de Transmissão do Sinal Wireless

- 15dBm (32mW) +2db;

Tipo de Antena Externa

- Antena removível com 5db de ganho;

Freqüência

- 2.4– 2.5Ghz;

Técnicas de Modulação

- Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM);

- Complementary Code Key (CCK);

- BPSK;

- QPSK;

Sinal de Operação

- Indoors (internos) Até 100 metros;

- Outdoors (Externos) Até 400 metros;

Alimentação

- Fonte de Energia Externa

- Adaptador AC 100-240 VAC;

Temperatura de Operação

- 0°C a 55°C;

Conformidade

- Anatel;

- FCC;

ANTENA

Omini Direcional Bipolar

Padrão:

- IEEE 802.11b;

- IEEE 802.11g;

Freqëência:

- 2.4- 2-5 Ghz;

Impedância:

- 50 Ohms;

Utilidade:

- 5 Dbi;

Radiação:

- Omini-Direcional;

Conector:

- SMA Reverso Padrão;